CAIET DE SARCINI

Obiect: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă pentru irigare

(Denumire lucrari:  Constructia Bazinului de acumulare a apei, statiei de pompare si retea de aductiune si distributie a apei pentru irigarea terenurilor agricole in s. Pelinei r. Cahul, situate in extravilanul satului Pelinei si comuna Alexeevca, r-nul Cahul)

Chișinău 2025

C U P R I N S U L

| №CRD | DENUMIREA | Valoarea de deviz, MDL (fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Deviz-oferta № 2-1-1 Bazin de apa |  |
| 2 | Deviz-oferta № 2-1-2 Conducta de umplere |  |
| 3 | Deviz-oferta № 2-1-3 Conducta de prea-plin |  |
| 4 | Deviz-oferta № 2-1-4 Conducta de absorbtie |  |
| 5 | Deviz-oferta № 2-1-5 Retea de aductiune |  |
| 6 | Deviz-oferta № 2-1-6 Tehnologia de producere |  |
| 7 | Deviz-oferta № 2-1-7 Sistem de drenaj |  |
| 8 | Deviz-oferta № 2-1-8 Sistem de ventilare |  |
| 9 | Deviz-oferta № 2-1-9 CM |  |
| 10 | Deviz-oferta № 2-1-10 Solutii Arhitecturale |  |
| 11 | Deviz-oferta № 4-1-1 IEI EEF |  |
| 12 | Deviz-oferta № 7-1-1 Plan general mod |  |
| 13 | Deviz-oferta № 2-1-1 (mаrcа AEES) Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice |  |
| 14 | Deviz-oferta № 2-1-1 (mаrcа C) Parc Fotovoltaic. Elemente constructive |  |
| 15 | Deviz-oferta № 3-1-1 Panou informativ. Plasarea axelor (construcții inginerești) |  |
|  | Valoarea ofertei total: |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Bazin de apa

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bazin de apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I - decopertare strat fertil t=0.3m | 100 m3 | 18,222 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km cu descarcare in halde | t | 1 996,80 |
| 3 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - nivelare strat fertil | 100m2 | 51,20 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.1 km cu descarcare in corpul digului de protectie | t | 1 082,90 |
| 5 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 92,29 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.1 km cu descarcare in corpul digului de protectie | t | 15 596,10 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km cu descarcare in halde | t | 4 737,20 |
| 8 | 36-01-001-3 | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (apa si pamantul se exclud) | 1000 m3 | 8,354 |
| 9 |  | Apa - pentru completarea umiditatii | m3 | 160,00 |
| 10 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 19,60 |
| 11 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 5,209 |
| 12 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere - sol mineral | 1000 m2 | 1,96 |
| 13 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I - incarcare sol fertil t=0.3m | 100 m3 | 2,86 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.1 km cu descarcare in corpul digului de protectie | t | 371,80 |
| 15 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 430,00 |
| 16 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 14,30 |
| 17 | TsC04C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III - decopertarea stratului vegetal | 100 m3 | 0,6275 |
| 18 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,753 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,753 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Impermeabilizarea bazinului |  |  |
| 20 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,13 |
| 21 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare - umplerea sacilor cu sol mineral 132bucx50kg | t | 6,60 |
| 22 |  | Costul sacilor | buc | 413,00 |
| 23 | TsH93B | Amenajarea sacilor umpluti cu sol mineral in santul de ancorare a geomembranei | t | 6,60 |
| 24 | TsH109A | Imprastierea sacilor la distanta de pina 100m: saci | buc | 413,00 |
| 25 | DD07A01+ | Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. - 1 strat pe taluzele si fundul bazinului greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP AG 200 cu termen de exploatare >100ani in sol natural | м2 | 4 687,00 |
| 26 | DD08A01+ | Geomembrane HDPE pt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UV pe taluzele si fundul bazinului - tip Agru | м2 | 4 687,00 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scoabe din armatura D8mm l=0.75m - 97buc | kg | 29,10 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Conducta de umplere

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 4 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm, PE100, SDR21, PN8 | m | 5,00 |
| 5 | GD53D | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru Capat flansa PEID PN10 Dn125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 2,00 |
| 6 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm - Flansa libera PE PN16 Dn125 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 7 | GD53D1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, Teu redus c/c PN10 dn125x90 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 8 | GD53D1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, Cot 45* c/c PN10 dn125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 3,00 |
| 9 | GD53B2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru Reductie c/c din PEID PN10 D90x63mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 10 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru Capat flansa PEID PN10 Dn63 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 11 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera PE PN16 Dn63 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 | buc | 1,00 |
| 12 |  | Banda de avertizare | m | 5,00 |
| 13 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 5,00 |
| 14 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,00 |
| 15 | CA05B | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,18 |
| 16 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm - Banda metalica L=800mm, b=30mm, h=3mm cu buloane de ancorare dn8nn H=150mm (2buc) Materiale marunte ( lac de bitum etc.)=1,0300 | buc | 2,00 |
| 17 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant 200x200x2mm cu bara de suport si filet la un capat si piulite de prindere Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 1,00 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 1,00 |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Vana fonta cu pana din cauciuc DN100 PN10/16 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Vana fonta cu pana din cauciuc DN50 PN10/16 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Vana de aerisire-dezaerisire cu dublu orificiu din fonta ductila cu flanse DN50 PN10/16 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Conducta de prea-plin

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 2 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 1,00 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,08 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,08 |
| 5 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - PEID PN6 D160mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150 | m | 10,00 |
| 6 | GD53E1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru Cot 45* din PEID PN10 D160mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 2,00 |
| 7 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta 40-63mm | m3 | 3,00 |
| 8 |  | Placa din plastic PEID, t=5mm | м2 | 2,25 |
| 9 | Etansare-conduta | Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm a conductelor d160 | set | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Conducta de absorbtie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, Teava din polietilena PEID PN10 D250mm (Din norme se lasa doar teava, manopera si instalatia de forat) | m | 24,00 |
| 2 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Colier din inox 30x3,0mm, l=1500mm | buc | 2,00 |
| 3 |  | Placa din plastic PEID, t=5mm | м2 | 2,25 |
| 4 | RpIzC09F | Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm a conductelor d250 Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,0500 | buc | 1,00 |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,60 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 20,913 |
| 7 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | SD16C | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 10" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 9 |  | Sorb din inox D250mm, l=300mm | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retea de aductiune

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,90 |
| 2 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 10,00 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,00 |
| 5 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 9,90 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,90 |
| 7 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm, PE100, SDR21, PN8 | m | 943,80 |
| 8 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 7,00 |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm, PE100, SDR26, PN6 | m | 14,60 |
| 10 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - Teava PVC SN4 Dn110 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m | 11,90 |
| 11 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,14 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 21,20 |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| 14 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,60 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,60 |
| 16 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 | 1,22 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CTD15 | buc | 1,00 |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CT-15-6 | buc | 2,00 |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CTP1-15-1 | buc | 1,00 |
| 20 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor CTO-1 | buc | 2,00 |
| 21 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 | m3 | 3,10 |
| 22 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CTD20 | buc | 1,00 |
| 23 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CT20-9 | buc | 4,00 |
| 24 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CTP1-20-1 | buc | 1,00 |
| 25 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CTO1 | buc | 1,00 |
| 26 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor CT7-3 | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250 | buc | 2,00 |
| 28 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva tip C2 (16.10 kg/buc) | buc | 1,00 |
| 29 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva tip C10 (40 kg/buc) | buc | 1,00 |
| 30 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Teava din otel D159x4,0 l=0,28 - 3buc Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 | kg | 12,84 |
| 31 | GD53D | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru Capat flansa PEID PN10 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 4,00 |
| 32 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm Flansa rotunda libera PE Dn125 PN16 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 | buc | 4,00 |
| 33 | GD53D1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, Teu egal c/c PN10 dn125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 2,00 |
| 34 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru Teu egal c/c PN10 dn110 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 35 | GD53D2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru Reductie c/c PN10 D125x110 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 36 | GD53D1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, Cot 45* c/c PN10 dn125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 2,00 |
| 37 | GD53D1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, Cot 90* c/c PN10 dn125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 5,00 |
| 38 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 4,00 |
| 39 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,00 |
| 40 |  | Banda de avertizare | m | 970,30 |
| 41 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 943,80 |
| 42 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,65 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 43 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | AcB01A | Vana fonta cu pana din cauciuc DN100 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Tehnologia de producere

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Teava din otel sudabl D273x5.0mm (bitum, hirtie, motorina, citom se exclud) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 | m | 1,00 |
| 2 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm Teava din otel sudabl D159x5.0mm (bitum, hirtie, motorina, citom se exclud) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 | m | 1,00 |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel sudabl D108x5.0mm (bitum, hirtie, motorina, citom se exclud) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m | 27,00 |
| 4 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - PEID PN10 D250mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 | m | 1,00 |
| 5 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm - PEID PN10 D110mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200 | m | 7,00 |
| 6 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm - PEID PN10 D90mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200 | m | 2,00 |
| 7 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm - PEID PN10 D75mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200 | m | 1,00 |
| 8 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Teu din otel sudabil D273x5.0 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |
| 9 | GD08F | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 250 mm | buc | 2,00 |
| 10 | AcE51D | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm Material marunt=1,0330 | piesa | 2,00 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din otel sudabil D108x5.0 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 3,00 |
| 12 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie excentrica din otel sudabil D159x4.0/89x4.0 PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie concentrica din otel sudabil D108x4.0/76x4.0 PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Teu egal c/c din PEID PN10 D90 | buc | 3,00 |
| 15 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Reductie c/c PEID D110/90 PN10 | buc | 1,00 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Reductie c/c PEID D90/75 PN10 | buc | 2,00 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Cot 90* PEID D90 PN10 | buc | 4,00 |
| 18 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Cot 90* PEID D75 PN10 | buc | 4,00 |
| 19 | GD53I | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru - Adaptoare pe flansa PEID PN10 D250mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 1,00 |
| 20 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa libera PE PN16 D250mm | buc | 1,00 |
| 21 | GD53D | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru Capat flansa PEID PN10 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc | 3,00 |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm Flansa rotunda libera PE Dn125 PN16 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 | buc | 3,00 |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel sudura 90* Dn108 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc | 10,00 |
| 24 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel sudura 45* Dn108 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc | 1,00 |
| 25 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa otel sudura D250 PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc | 1,00 |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa otel sudura D100 PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc | 33,00 |
| 27 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel - Stut din otel cu filet FE 2" Material marunt=1,0390 | piesa | 2,00 |
| 28 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel - Stut din otel cu filet FE 1" Material marunt=1,0390 | piesa | 6,00 |
| 29 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel - Stut din otel cu filet FE 1/2" Material marunt=1,0390 | piesa | 5,00 |
| 30 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,00 |
| 31 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Teu din alama FFF 1" | buc | 5,00 |
| 32 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" - Robinet cu bila din alama FE/FI Dn1/2" PN25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 10,00 |
| 33 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru FE DN 1/2 PN10 | buc | 5,00 |
| 34 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Teava din otel D355.6x8,0 l=0,5 - 1buc Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 | kg | 34,29 |
| 35 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Teava din otel D219.1x6,0 l=0,5 - 3buc Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 | kg | 47,30 |
| 36 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Teava din otel D159x4,0 l=0,5 - 2buc Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 | kg | 22,64 |
| 37 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm Teava PVC D32/10 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | m | 50,00 |
| 38 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm Teava din PVC 63/10 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m | 5,00 |
| 39 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PVC D50/10 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m | 30,00 |
| 40 |  | Furtun technoflex 1/2 transparent | m | 3,00 |
| 41 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Bucsa MF 2x1 | buc | 1,00 |
| 42 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Olandez PVC D32 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 8,00 |
| 43 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Olandez PVC D63 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0300 | buc | 1,00 |
| 44 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Adaptor M PVC 50x63x2" Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 6,00 |
| 45 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm Adaptor F PVC 40/32x1" Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 12,00 |
| 46 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm Adaptor M PVC 32x40x1" Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 9,00 |
| 47 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Bucsa MF 1x3/4" | buc | 1,00 |
| 48 | SB07A | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm Capac PVC d32 | buc | 30,00 |
| 49 | SB07A | Conector din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm Conector PVC/tub 16 | buc | 3,00 |
| 50 | SB07A | Cot din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm Cot 45 PVC d32 | buc | 7,00 |
| 51 | SB07A | Cot din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm Cot 90 PVC d32 | buc | 30,00 |
| 52 | SB07A | Cot din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm Cot 90 PVC F d32x1" | buc | 15,00 |
| 53 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Cot MF 1x1" | buc | 1,00 |
| 54 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Mufa PVC d32 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 15,00 |
| 55 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Mufa PVC d50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 1,00 |
| 56 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Teu PVC DN32 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 26,00 |
| 57 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm Capac PVC D50 | buc | 1,00 |
| 58 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Olandez D50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 6,00 |
| 59 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Racord p/tanc 1" | buc | 13,00 |
| 60 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Reductie PVC d50x32 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 4,00 |
| 61 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Bucsa MF 3/4x1/4" | buc | 1,00 |
| 62 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm Capac PVC d63 | buc | 1,00 |
| 63 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) Cot 90 PVC D50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 14,00 |
| 64 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Adaptor F PVC 63x75x2" Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 1,00 |
| 65 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot 45 PVC d63 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 2,00 |
| 66 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot 90 PVC d63 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 4,00 |
| 67 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Adaptor M PVC 50x63x2" Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 4,00 |
| 68 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Reductie PVC MF 63x50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 2,00 |
| 69 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 | buc | 30,00 |
| 70 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 | buc | 10,00 |
| 71 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,00 |
| 72 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere Robinet bila FF 2" | buc | 6,00 |
| 73 | SD19C | Robinet bila PVC d32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 11,00 |
| 74 | SD19F | Robinet bila PVC d63 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,00 |
| 75 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 76 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 77 | AcC03D | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 | buc | 2,00 |
| 78 | 08-01-102-1 | Panou de comanda local al pompei cu convertizor de frecventa 30kW | buc | 2,00 |
| 79 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 | buc | 1,00 |
| 80 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 7,00 |
| 81 | SE58E | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0050 | buc | 2,00 |
| 82 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc | 2,00 |
| 83 | SE51A | Rezervor filtru, din tabla de otel, de forma paralelipidica, montat pe postament, avind capacitatea de 1000 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 84 | SE54B | Echipament de filtrare din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 85 | AcC09B | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |
| 86 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc | 1,00 |
| 87 | IA27B | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l | buc | 2,00 |
| 88 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1,00 |
| 89 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru plastic disc ARKAL 1" 120 MESH Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,00 |
| 90 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru plastic disc F albastru 1" 120 MESH Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,00 |
| 91 | 04-01-035-2 | Pod rulant monogrinda suspendat, deschidere pana la 9 m, inaltimea de ridicare - 3-12 m, viteza: de ridicare - 0,25-0,47 m/min, de deplasare a caruciorului - 5,3-7,3 m/min, de deplasare a macaralei - 3,4-4,65 m/min, capacitate de ridicare pina la 1 t | 1 pod | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 92 |  | Pompa electrica orizontala Q60-80m3/h H=74-71m cu motor electric 30kW 400V randament>68% NPSH <4m, inclusiv cupla si rama metalica | set | 2,00 |
| 93 |  | Panou de comanda local al pompei cu convertizor de frecventa 30kW in set cu: - Panou metallic, montare pe perete, 700x500x280mm (IxLxA), IP54 - Set butoane comanda pompa (Start/Stop) - Set lampi pentru indicatie starea pompa: Functioneaza/Avarie - Set cleme pentru conectarea cablurilor - Set accesori (presetupe, fir electric, sina Din, canale PVC, etc) - Set cabluri de control, cu conductor din cupru izolatia PVC, U = 0,66kV (20 m) | set | 2,00 |
| 94 |  | Sensor de presiune PN10 | buc | 2,00 |
| 95 |  | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata (lungime scurta) DN250 Pn10 | buc | 1,00 |
| 96 |  | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata (lungime scurta) DN100 Pn10/16 | buc | 7,00 |
| 97 |  | Debitmetru tangential din fonta cu flanse DN 100 PN10/16 | buc | 2,00 |
| 98 |  | Supapa de sens cu bila din fonta cu flanse DN 100 PN10/16 | buc | 2,00 |
| 99 |  | Echipament de filtrare primara cu doua camere DN100, inclusiv gravii 450kg cu capacitatea Q=40-80 m3/h, inclusiv automatizare spalare filtru (solenoizi, programator 220V) | set | 2,00 |
| 100 |  | Echipament de filtrare fina cu 4 filtre cu discuri 120micr 2" DN100 cu capacitatea Q=96 m3/h, inclusiv automatizare spalare filtru (solenoizi, programator 220V) | set | 2,00 |
| 101 |  | Dosator pentru administrarea fertilizantilor (2canale) si acid (1canal) cu monitorizare si setarea PH, EC. Echipat cu pompa electrica din inox Q=4m3/h H=70m si panou de comanda 380V. | set | 1,00 |
| 102 |  | Pompa de aer pentru mentinere amestec fertilizanti cu panou 2.2kW 380V | buc | 1,00 |
| 103 |  | Rezervor din plastic tip Dolav A1120 pentru amestec de ingrasaminte 1040litri | buc | 2,00 |
| 104 |  | Capac din plastic pentru tip Dolav A1120 | buc | 2,00 |
| 105 |  | Rezervor din plastic tip Dolav A500 pentru amestec cu acid 500litri | buc | 1,00 |
| 106 |  | Capac din plastic pentru tip Dolav A500 | buc | 1,00 |
| 107 |  | Filtru plastic disc ARKAL 1" 120 MESH Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 2,00 |
| 108 |  | Filtru plastic disc F albastru 1" 120 MESH Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,00 |
| 109 |  | Palan electric 0.5t | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Sistem de drenaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" - Niplu din alama FE/FE Dn 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 2 | SB07A | Fiting din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm - Racord olandez pentru PVC FI D32/1 1/4" PN16 | buc | 1,00 |
| 3 | SB07A | Fiting din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm - Supapa de sens pentru PVC-u D25 PN16 | buc | 1,00 |
| 4 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" - Robinet cu bila pentru PVC-u D25 PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,00 |
| 5 | SB07A | Fiting din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 32 mm - Cot 90* pentru PVC-u D32 PN16 | buc | 1,00 |
| 6 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 7,00 |
| 7 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 87* din PVC D110 SN4 | buc | 1,00 |
| 8 | ACE204A01+ | Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapida , din otel zincat, cl B125, prindere rapida, LN100, (Lx lx h) 1000x136x23 mm, ochiuri 30x10 mm | m | 7,00 |
| 9 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de D110x3.2 mm SN4 | m | 2,00 |
| 10 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | m | 7,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Piesa de trecere prin perete D219.1x8.0 L=500mm | kg | 15,76 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,0100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 13 |  | Pompa submersibila pentru apa uzata, Q=3.0m3/h H=5.1m P=0.25kW in set cu plutitor | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Sistem de ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | VB10A1 | Montare grila ventilare Material marunt=1,0050 | buc | 3,00 |
| 2 |  | Grila metalica liniara 400x400mm montata in usa din PVC, perete exterior | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 4 |  | Ventilator axial plastic D252mm Alimentare 230V P=156W Q=1400m3/h | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

CM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - decopertare strat vegetal | 100 m3 | 0,45 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 58,50 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,90 |
| 4 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - surplus de sol mineral | 100 m3 | 0,85 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 110,50 |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,70 |
| 7 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. | 100 m3 | 4,00 |
| 8 | TsA04H2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 10 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 4,00 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,00 |
| 12 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 14 | CA02B1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 4,50 |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 160,00 |
| 16 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - d14 A500C | kg | 221,00 |
| 17 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - d14 A500C | kg | 93,00 |
| 18 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - d10 A500C | kg | 50,00 |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d6 A240 | kg | 132,00 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d6 A240 | kg | 90,00 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 122,80 |
| 22 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 17,50 |
| 23 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 46,50 |
| 24 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria in 2 straturi K=2=2,0000 | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Podea |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,72 |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,00 |
| 27 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 459,15 |
| 28 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 474,47 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,52 |
| 30 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 45,29 |
| 31 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 21,30 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara metalica |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 493,30 |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Perila | kg | 162,20 |
| 34 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,20 |
| 35 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,656 |
|  |  | Capitolul 1.5. Structura metalica |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4 114,25 |
| 37 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 4,114 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - fixare scripete | kg | 134,63 |
| 39 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,135 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti, soclu, pereu |  |  |
| 1 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice- 100mm cu densitatea 38 kg/m3 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 145,00 |
| 2 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 14,50 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,30 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,40 |
| 5 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv Plasa sudata d8mm 200x200 | kg | 404,45 |
| 6 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,30 |
| 7 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria in 2 straturi K=2=2,0000 | m2 | 80,00 |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,00 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4=4,0000 | m2 | 56,00 |
| 11 | CG21A k=0,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp k=0,5 K=0,5=0,5000 | m2 | 56,00 |
| 12 | CN07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 56,00 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,50 |
| 14 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4=4,0000 | m2 | 11,50 |
| 15 | CG21A k=0,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp k=0,5 K=0,5=0,5000 | m2 | 11,50 |
| 16 | CN07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 11,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,50 |
| 18 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 57,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Usi si ferestre |  |  |
| 19 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 1.5x2.0mh | m2 | 3,00 |
| 20 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (3x1,05m2) | m2 | 3,15 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 21 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice 100mm cu densitatea 38 kg/m3 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 73,00 |
| 22 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 13,50 |
| 23 | CK26D | Elemente de retinere a zapezii | m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistem pluvial |  |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 12,00 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 7,20 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 3 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 4 |  | Cablu de alimentare cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, cu armura din doua bande de otel, manta exterioara de tip АВБбШв-1 cu sectiunea 5x120mm2 | m | 25,00 |
| 5 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 6 |  | Cablu de alimentare cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, de tip АВВГнг 5х70 | m | 5,00 |
| 7 |  | Cablu de alimentare cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, de tip АВВГнг 5х35 | m | 20,00 |
| 8 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 | 100 m | 1,25 |
| 9 |  | Cablu VVGng-LS-1 5x2,5mm2 | m | 50,00 |
| 10 |  | Cablu VVGng-LS-1 3x2,5mm2 | m | 20,00 |
| 11 |  | Cablu VVGng-LS-1 4x1,5mm2 | m | 10,00 |
| 12 |  | Cablu VVGng-LS-1 3x1,5mm2 | m | 45,00 |
| 13 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 8,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 21 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 12 conexiuni I=100A | buc | 2,00 |
| 22 |  | Pictograma pe panou TGD | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-525-9 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A | set | 3,00 |
| 25 | 08-02-156-3 | Montare cutii de distributie | buc | 5,00 |
| 26 | 08-02-156-3 | Montare cutie de conexiune | buc | 5,00 |
| 27 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,33 |
| 28 |  | Jgheab metalic perforat 150x50mm cu capac | m | 6,00 |
| 29 |  | Jgheab metalic perforat 100x50mm cu capac | m | 21,00 |
| 30 |  | Jgheab metalic perforat 50x50mm cu capac | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Corp de iluminat pentru interior IP65 IK02 cu montare aparenta , modul LED 29W, reflector opal, flux luminos 2655Lm, 4000k, 230V | buc | 8,00 |
| 32 |  | Panou din metal pentru montare aparenta, IP54 650x500x220mm tip ЩМП-3-0 У2 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Separator de sarcina industrial, 3P In=250A Un=690V | buc | 1,00 |
| 34 |  | Intrerupator automat industrial, tripolar, tip C In=125A U=690V IAI/3P/C125A | buc | 1,00 |
| 35 |  | Intrerupator automat industrial, tripolar, tip C In=10A U=690V IAM/3P/C10A | buc | 3,00 |
| 36 |  | Intrerupator automat industrial, tripolar, tip B In=10A U=230V IAM/1P/B10A | buc | 2,00 |
| 37 |  | Intrerupator diferential, tip A bipolar In=16A In=30mA tip IADM /2P/16/30 mA | buc | 2,00 |
| 38 |  | Intrerupator diferential, tip A tetrapolar In=16A In=30mA tip IADM /4P/16/30 mA | buc | 1,00 |
| 39 |  | Descarcator de joasa tensiune, tetrapolar, TII, U=400V, I=25kA DDJT 4P (TII) | buc | 1,00 |
| 40 |  | Intrerupator cu doua clape, pentru montare aparenta IP54 | buc | 2,00 |
| 41 |  | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
| 42 |  | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25 | buc | 1,00 |
| 43 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie | buc | 1,00 |
| 44 |  | Cutie de conexiune | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Plan general

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I - decopertare strat vegetal | 100 m3 | 2,76 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 358,80 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 25,921 |
| 4 | TsD7D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,40 |
| 5 | TsD7D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,40 |
| 6 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 24,636 |
| 7 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 24,636 |
| 8 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 9 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti Spiraea "Vanhouttei | buc | 10,00 |
| 10 | TsH97A | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajare |  |  |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150mm, pe fundatie de beton | m | 90,00 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 61,00 |
| 13 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 19,275 |
| 14 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare piatra sparta f.40-70mm pentru drum | m2 | 151,00 |
| 15 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare piatra sparta f.20-40mm pentru drum | m2 | 151,00 |
| 16 | DI112 k=6 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 f.20-40mm (6cm) K=6 pentru drum K=6=6,0000 | m2 | -151,00 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 6,56 |
| 18 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare piatra sparta f.40-70mm pentru drum | m2 | 41,00 |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare piatra sparta f.20-40mm pentru drum | m2 | 41,00 |
| 20 | DI112 k=8 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 f.20-40mm (4cm) K=8 pentru drum K=8=8,0000 | m2 | -41,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ingradire sanitara |  |  |
| 21 | CO06B mod | Imprejmuiri din panouri gata prefabricate tip EUROGARD bordurat zincat d4.2mm pe stilpi din otel galvanizat 60x40x1.2mm h=2400mm montati la 2.5m distanta interax, cu inaltimea H=1.85m inclusiv 4 elementele de fixare si capac din plastic pentru stilp Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 511,67 |
| 22 | CK14A | Portita de acces din panouri tip Eurogard bordurat zincat d4,2mm H1,85 L=1,00 in set cu stalp, balamali si lacata, fixaje de prindere (3buc) | m2 | 5,55 |
| 23 | CK14A | Poarta de acces din panouri tip Eurogard bordurat zincat d4,2mm H1,85 L=2x2,50 in set cu stalp, balamali si lacata, fixaje de prindere (1set) | m2 | 9,25 |
| 24 | Pret de piata | Beton armat clasa C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 15,34 |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice (mаrcа AEES)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) |  |  | m3 |  | 2,530 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-029-5 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж PTGC-100/10/0,4 (КТПК-100/10/0,4)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,000 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 4,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для траншеи) |  |  | 100 m3 |  | 0,280 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 1,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,502 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,499 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,766 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 5,100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,947 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 7,600 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 7,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 600,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 600,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 133,000 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 3,500 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 27,300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 6,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ-105) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 158,000 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,200 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 100,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 37,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка железобетонной опоры трехстоечной - СВ-105) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,330 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 9,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,830 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-105 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 12365892 |  | Stilp СВ-105 |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,200 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-95 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 125891 |  | Stilp СВ-95 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 88,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,720 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 21,120 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 21,120 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 21,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 88,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 12,320 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 12,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,530 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-9662 |  | Buloane de ancorare |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 446-2301k1 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  | 161001-1 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 12,690 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33-04-009-4 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70/11-10, ШCК 12,5-10-4 - 185 шт.) |  |  | 1 km |  | 1,860 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,528 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,186 |  |
|  | 110-9009 |  | Armatura liniara |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 6,324 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 110-903552 |  | Izolatori de suspensie liniari ШCК 12,5-10-4 |  |  | buc |  | 185,000 |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 6,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Conductor neizolat cu sectiunea 70 mm2 - АС70/11-10 |  |  | m |  | 5 600,000 |  |
|  | 1012225 |  | Conductor neizolat cu sectiunea 70 mm2 - АС70/11-10 |  |  | m |  | 5 600,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) |  |  | km |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,330 |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 530-018113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для заземления) |  |  | 100 m3 |  | 0,580 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,305 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,523 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,234 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,987 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,640 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 58,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,058 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 11,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Traversa TM1(ТМ24) |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 110-114 |  | Traversa TM1(ТМ24) |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pretul firmei |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-124 |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | Traversa TM5 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 110-115 |  | Traversa TM5 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pretul firmei |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 110-116 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-14084 |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp - Tija de sustinere |  |  | buc |  | 49,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,090 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,049 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 9,310 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Tija de sustinere ОГ1 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 110-14031 |  | Tija de sustinere ОГ1 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Tija de sustinere ОГ2 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 110-14032 |  | Tija de sustinere ОГ2 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Tija de sustinere ОГ5 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 110-14033 |  | Tija de sustinere ОГ5 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 75,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 25,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Jug X1 |  |  | buc |  | 58,000 |  |
|  | 110-14004 |  | Jug X1 |  |  | buc |  | 58,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Jug X2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 110-14005 |  | Jug X2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Jug X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 110-14007 |  | Jug X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Jug X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-14008 |  | Jug X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Jug X16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 110-14009 |  | Jug X16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 18,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Consola У1 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 110-130 |  | Consola У1 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Consola РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 110-1406 |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Consola РА2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-13407 |  | Consola РА-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Arborele de antrenare РА-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 110-13407-0 |  | Arborele de antrenare РА-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Consola РА-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-13407-1 |  | Consola РА-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Consola РА-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 110-13407-2 |  | Consola РА-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Bolt Б5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 110-13455 |  | Bolt Б5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-305-1 |  | Bratara de intindere |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,280 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 15,980 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Bratara de intindere Г1 |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  | 110-13451 |  | Bratara de intindere Г1 |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП1" |  |  | 100 m |  | 0,520 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,392 |  |
|  | 110-082 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП1" |  |  | m |  | 52,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,184 |  |
|  | 110-083 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ПС70-Е 27-10874) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,980 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,040 |  |
|  | 110-903554 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор ПС70-Е) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,052 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Capac K-6 |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Capac K-9 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 11589142-1 |  | Capac K-9 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Fixarea conductorului |  |  | buc |  | 180,000 |  |
|  | 5565367 |  | Fixarea conductorului |  |  | buc |  | 180,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Clema de conectiune ПА |  |  | buc |  | 87,000 |  |
|  | 11589144 |  | Clema de conectiune ПА |  |  | buc |  | 87,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Clema de conectiune ПС-2 |  |  | buc |  | 82,000 |  |
|  | 11589142 |  | Clema de conectiune ПС-2 |  |  | buc |  | 82,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Clema А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 11589143 |  | Clema de conectiune А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pretul firmei |  | Clema de intindere НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 115898 |  | Clema de intindere НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei |  | Clema de sustinere ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 115891423 |  | Clema de sustinere ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Izolatoare de intindere SML 70/10 |  |  | buc |  | 75,000 |  |
|  | 1158915 |  | Izolatoare de intindere SML 70/10 |  |  | buc |  | 75,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Urechiusa de suspensie У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Jug intermediar ПРТ-7 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 11589148 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Veriga СРС-7-17 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 11589149 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-01-056-2 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A (Разъединитель РЛНД.1-10/630У1- SLE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-01-057-3 |  | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor (Привод ПРНЗ-10) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,370 |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,250 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Separator SLE-SF - CUТ-OUT) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,340 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора TU100/10/0.4kV в КТП) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,210 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102-2 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,310 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,990 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,700 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,426 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,426 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Cablu АВБбШв-1 5х120,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 88815225-1 |  | Cablu АВБбШв-1 5х120,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Cablu ВБбШв-1 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  | 88815225-2 |  | Cablu ВБбШв-1 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 85,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,720 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,774 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,593 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,593 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,380 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,946 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,543 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,543 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,670 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,362 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,841 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,841 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,330 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,838 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,838 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Cablu AВВГнг(А)-LS 4*120мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 101228135-1 |  | Cablu AВВГнг(А)-LS 4*120мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Cablu AВВГнг(А)-LS 5*120мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 101228135-2 |  | Cablu AВВГнг(А)-LS 5*120мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,960 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 88888422 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,320 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC-2) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,640 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 22211132 |  | Кронштейн КС-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 5,320 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Cutie de conexiune) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Panou din metal, pentru montare exterioara, 954x572x290 - СEv ("DDE-3 TIP6.2-02-01")) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в шкаф СEv) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Цена поставщика |  | Bara de conexiune N si PE p/t 8 conexiuni ШНИ-6х9-8- У2-Ж |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5564534 |  | Bara de conexiune N si PE p/t 8 conexiuni ШНИ-6х9-8-У2-Ж |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ID-0,4 kV a postului de transformare) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения - DDJT 3P (TI)) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Accesorii din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  |  | 100 m |  | 6,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,060 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,570 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,025 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,580 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 50,840 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,840 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 14,880 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 9,300 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 83,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,178 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 20,832 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,178 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 7,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 153,360 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,662 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,029 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,480 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 59,040 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 59,040 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 17,280 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,800 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 96,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,368 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 24,192 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,368 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 149,100 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 9,100 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 57,400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 57,400 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,910 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 16,100 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,500 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 93,800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 23,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,190 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,818 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,034 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,798 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,130 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,152 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,190 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,331 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,869 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,331 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,470 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,342 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,625 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,625 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,456 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,108 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret de piata |  | Canal metalic 200x100mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 88884200 |  | Canal metalic 200x100mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,328 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,272 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,568 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,472 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret de piata |  | Teava metalica d=25 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 88884204 |  | Teava metalica d=25 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii din metal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei |  | Post de transformarede tip ghereta, schema electrica la partea de IT - terminal; puterea transformatorului de forta 100 kVA; clasa de tensiune la partea de JT-0,4 kV; racord IT-aerian; racor JT-cablu - PTGC-100/10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 505-1016 |  | Post de transformarede tip ghereta, schema electrica la partea de IT - terminal; puterea transformatorului de forta 100 kVA; clasa de tensiune la partea de JT-0,4 kV; racord IT-aerian; racor JT-cablu - PTGC-100/10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret de piata |  | Transformator trifazat cu racire in ulei - TU 100-10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912f2 |  | Transformator trifazat cu racire in ulei - TU 100-10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei |  | Separator linear de instalare exterioara In=630A, Un=10kV, РЛНД.1-10/630У1- SLE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55218822 |  | Separator linear de instalare exterioara In=630A, Un=10kV, РЛНД.1-10/630У1- SLE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei |  | Dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10-У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552318822 |  | Dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10-У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Цена поставщика |  | Separator de tip CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5521225 |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Цена поставщика |  | Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux lum. 2500lm, 4000K |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 8888153 |  | Aparat de ilum.din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, fl. lum.2500 lm, 4000K, Voltana 1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Цена поставщика |  | Cutie de conexiune |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 8888154 |  | Cutie de conexiune |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei |  | Panou din metal, pentru montare exterioara, 954x572x290 - СEv ("DDE-3 TIP6.2-02-01") |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 620-10-1 |  | Panou din metal, pentru montare exterioara, 954x572x290 - СEv ("DDE-3 TIP6.2-02-01") |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, SSI 3P/250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 540-4001 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250А, SSI 3P/250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat industrial tripolar, I=250A, Un=690V, reglaj electronic, IAI 3Р/-250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5564559-1 |  | Intrerupator automat industrial tripolar, I=250A, Un=690V, reglaj electronic, IAI 3Р/-250A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Цена поставщика |  | Contor electronic multitarifar bidirectional cu conexiunea prin transformatoare de curent, trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, import/export, In=5-10А, Un=240/415V, clasa de precizie 05S, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1015u527 |  | Contor electronic multitarifar bidirectional cu conexiunea prin transformatoare de curent, trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, import/export, In=5-10А, Un=240/415V, clasa de precizie 05S, IP54 (ZMG-410) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Цена поставщика |  | Transformatoare de curent TC 200/5А |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1015u527-3 |  | Transformatoare de curent TC 200/5А |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat industrial tripolar, cu caracteristica "C" In=80А, Un=690V, IAI 3Р/С80A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5564559-5 |  | Intrerupator automat industrial tripolar, cu caracteristica "C" In=80А, Un=690V, IAI 3Р/С80A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat tripolar, IAM 1P/B-10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55645615 |  | Intrerupator automat tripolar, IAM 1P/B-10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret de piata |  | Separator de sarcina monopolar SSM/1Р/20 (ВН-32 1Р 10А) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55666262 |  | Separator de sarcina monopolar SSM/1Р/20 -ВН-32 1Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Цена поставщика |  | Temporizator digital ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5564521 |  | Temporizator digital ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Цена поставщика |  | Descarcator de jaosa tensiune, tripolar, zona de protectie TI, U=400V, I=25kA, DDJT 3P (TI) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158914f35 |  | Descarcator de jaosa tensiune, tripolar, zona de protectie TI, U=400V, I=25kA, DDJT 3P (TI) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Parc Fotovoltaic. Elemente constructive (mаrcа C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CQ02A прим |  | Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria I (Погружение профилей (поз.7), в грунт 1 категории, к=0,4) |  |  | m |  | 136,000 |  |
|  | 7124030010800 |  | Dulgher-poduri |  |  | h-om |  | 119,680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,440 |  |
|  | 2952270003601 |  | Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 - 1,9 t |  |  | h-ut |  | 21,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL18A |  | Montare Accesorii sisteme fotovoltaice (Suport TR35V, profile, cleme, conector, fara poz.7) |  |  | kg |  | 1 142,960 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 217,162 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,430 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,430 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,430 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,715 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,144 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Sistema Kit 35V12 (в комплекте) (firma Vico Export Solar Energy) |  |  | set |  | 8,000 |  |
|  | 5051016-1 |  | Sistema Kit 35V12 (в комплекте) (firma Hincado) |  |  | set |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta № 2-4-1

Panou informativ. Plasarea axelor(construcții inginerești)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Plasarea axelor(construcții inginerești) |  |  |  |  |
| 1 |  | Reperare topografică | km | 1,0 |  |  |
| 2 |  | Trasarea și ficsarea axelor construcției | km | 1,0 |  |  |
| 3 |  | Ridicare topografică executivă | ha | 2,1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Instalarea Panou Informativ |  |  |  |  |
| 1 | DF 19B | Montarea indicatorilor pentru circulație rutieră din table din oțel sau aluminiu pe 2 stîlpi gata plantați (Panou informativ 2000x990 mm) | buc | 1,0 |  |  |

|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL pe deviz |  |  |  |  |  |  |